National Sun Yat-sen University

EXPERIMENT OF MEMS FABRICATION PROCESS

微機電製程實務

製程實驗報告-1

授課教授：潘正堂教授

組別：第8組

姓名：B083022053 黃啟桓

實驗日期：113/3/8

- 實驗參數與操作流程

  - 清洗晶圓。先以丙酮清洗銅箔基板，丙酮具有脂溶性與水溶性，能清洗有機雜質。再以蒸餾水清洗無機物與丙酮。接著以鼓風機吹乾銅箔基板上的水分。

  - 脫水烘烤。使用電子加熱器，以100℃ - 30秒加熱銅箔基板，去除殘餘的濕氣、增加表面附著力。取下銅箔基板並靜置冷卻，避免高溫影響光阻劑的黏性。

  - 旋轉塗佈底漆層和光阻。旋轉塗佈機利用真空吸附，將銅箔基板吸附。擠出光阻劑50元硬幣的大小，蓋上蓋子，兩階段旋轉。第一階段低轉速400rpm – 15秒，第二階段高轉速1600rpm – 30秒。

  - 軟烘烤。以100℃ - 30秒加熱銅箔基板。蒸發光阻內部大部分的溶劑，取下銅箔基板並靜置冷卻。

  - 對準和曝光。將光罩放置在銅箔基板上，進行接觸式曝光，以紫外光曝光，曝光時間60秒。

  - 曝後烤。以100℃ - 60秒加熱銅箔基板。光阻產生熱運動，將曝光過度和曝光不足的分子重新排列。平均駐波效應、改善解析度。取下銅箔基板並靜置冷卻。

  - 顯影。將鹼性顯影液與蒸餾水以1:3比例混合，銅箔基板放入顯影液搖晃數秒，觀察顯影效果。

  - 清洗。取出銅箔基板，以蒸餾水沖洗多餘的顯影液，並以鼓風機吹乾表面水分。

  - 硬烘烤。以120℃ -120秒加熱銅箔基板。蒸發所有光阻中的溶劑、增加抗蝕刻及佈植能力、增加光阻和表面的附著力、聚合反應並穩定光阻、光阻流動並填充針孔。

  - 圖案檢視。觀察銅箔基板的光阻結果。

- 實驗結果

  - 清洗晶圓。

  - 脫水烘烤。

  - 旋轉塗佈底漆層和光阻。

  - 軟烘烤。

  - 對準和曝光。

  - 曝後烤。

  - 顯影。

  - 硬烘烤。

  - 圖案檢視。

- 實驗結果討論

  - 顯影劑使用1:3的比例濃度太高，顯影的效率太好，無法及時控制顯影效果，最後結果相較於其他組別的顯影結果，我們的顏色特別淡。

  - 光阻劑，形狀和大小可以討論，我們實驗擠出50元硬幣的大小，在旋轉塗佈後邊邊角角沒有光阻劑附著。當然這個區域此實驗也不會用到，所以沒有影響實驗結果。

- 實驗心得

在此實驗中，有幾個細節要小心，顯影劑是強鹼性需要謹慎作業。丙酮與蒸餾水在清洗銅箔基板階段不要搞混。曝光機開啟前需要關閉電源。每個步驟的時間都要留意，盡可能的避免人工的錯誤，以達成更完美的微影成品。除此之外，儘管助教實驗過程中詳細介紹，但沒有紙筆的情況下難以記下所有的實驗參數。下次需要記得攜帶

- 補充資訊與問題討論

  - 駐波效應與影響

曝光時，反射光線與入射光線產生干涉效應。光阻劑因為曝光過度與曝光不足的區域產生條文狀的結構，影響微影技術的解析度。

  - 光阻劑4個成分與功用

    - 聚合體: 在曝光的過程中，聚合體在光照下會發生化學變化例如鍵結斷裂、交連、聚合。

    - 溶劑: 溶解光敏物質、調節黏度、控制乾燥速度、調節溶解度。

    - 感光劑: 增強光阻劑對於紫外線的敏感度。感光劑可以通過吸收紫外光轉化成化學活性物質，促進光阻劑反應。可以改善光阻劑的曝光靈敏度、對比度。

    - 添加劑: 添加劑的種類多樣，可以根據需求進行調整種類、含量。例如增溶劑、增感劑、抗疲勞劑、抗反射劑、增黏劑…。