National Sun Yat-sen University

EXPERIMENT OF MEMS FABRICATION PROCESS

微機電製程實務

製程實驗報告-3

授課教授：潘正堂教授

組別：第8組

姓名：B083022053 黃啟桓

實驗日期：113/3/22

- 實驗參數與操作流程

  - 清洗晶圓。先以丙酮清洗銅箔基板，丙酮具有脂溶性與水溶性，能清洗有機雜質。再以蒸餾水清洗無機物與丙酮。接著以鼓風機吹乾銅箔基板上的水分。

  - 脫水烘烤。使用電子加熱器，以100℃ - 30秒加熱銅箔基板，去除殘餘的濕氣、增加表面附著力。取下銅箔基板並靜置冷卻，避免高溫影響光阻劑的黏性。

  - 旋轉塗佈底漆層和光阻。旋轉塗佈機利用真空吸附，將銅箔基板吸附。擠出光阻劑50元硬幣的大小，蓋上蓋子，兩階段旋轉。第一階段低轉速400rpm – 15秒，第二階段高轉速1600rpm – 30秒。

  - 軟烘烤。以100℃ - 30秒加熱銅箔基板。蒸發光阻內部大部分的溶劑，取下銅箔基板並靜置冷卻。

  - 對準和曝光。將光罩放置在銅箔基板上，進行接觸式曝光，以紫外光曝光，曝光時間75秒。

  - 曝後烤。以100℃ - 60秒加熱銅箔基板。光阻產生熱運動，將曝光過度和曝光不足的分子重新排列。平均駐波效應、改善解析度。取下銅箔基板並靜置冷卻。

  - 顯影。將鹼性顯影液與蒸餾水以1:3比例混合，銅箔基板放入顯影液搖晃數秒，觀察顯影效果。

  - 清洗。取出銅箔基板，以蒸餾水沖洗多餘的顯影液，並以鼓風機吹乾表面水分。

  - 硬烘烤。以120℃ -120秒加熱銅箔基板。蒸發所有光阻中的溶劑、增加抗蝕刻及佈植能力、增加光阻和表面的附著力、聚合反應並穩定光阻、光阻流動並填充針孔。

  - 圖案檢視。觀察銅箔基板的光阻結果。

- 實驗結果

  - 清洗晶圓。

  - 脫水烘烤。

  - 旋轉塗佈底漆層和光阻。

  - 軟烘烤。

  - 對準和曝光。

  - 曝後烤。

  - 顯影。

  - 硬烘烤。

  - 圖案檢視。

- 實驗結果討論

  - 這次實驗過程中改變曝光時間有75秒、90秒兩個方式。結果上曝光75秒圖案更清晰，但銅箔基板上有紅色不均勻的色帶。而曝光90秒的圖案不清晰。

  - 我覺得這件事還是因為我上禮拜所說的。多項定性而非定量的步驟，上禮拜也說到擠出的光阻劑的量、顯影的操作等等的，導致實驗有許多不確定因素，曝光90秒的圖案淺，是因為當時擠出光阻劑時，速度太慢，儘管大小上是50元硬幣，但厚度上比較薄，導致光阻劑的不足，旋轉塗佈時光阻整體厚度薄。最後曝光成果有差別。

- 實驗心得

實驗上曝光75秒的圖案有紅色不均勻的色帶，推測是因為夾取基板浸入顯影劑清洗時操作有問題。沒有整體浸泡，而是部分超出水面形成的缺陷。也有可能是因為搖擺的長度不同。遠離鑷子的一端相較於靠近鑷子的一端有較大的半徑，使得搖晃時，顯影效果不同。或是光阻劑在旋轉塗佈時，因為光阻擠出太多導致旋轉塗佈時堆積在基板邊緣，以至於在曝光時紫外線無法照射到深層的光阻，所以無法在顯影時被清洗掉。但1600rpm的旋轉應該可以甩掉多餘的光阻才對。

- 補充資訊與問題討論

  - 黃光微影製成中四種烘烤名稱與影響

      - 脫水烘烤：從晶圓表面去除水氣，提升光阻和表面的附著性，通常約100 °C， 和底漆層塗佈整合。

      - 軟烘烤：驅除光阻中大部分之溶劑，溶劑幫助形成一光阻薄層，但會吸收輻射及影響附著力。過度烘烤時聚合作用，較差的光敏感性；烘烤不足，影響附著力及曝光。

      - 硬烘烤：蒸發所有光阻中的溶劑，增加抗蝕刻及佈植能力，增加光阻和表面的附著力，聚合反應並穩定光阻，光阻流動並填充針孔。

      - 曝後烤：光阻產生熱運動，將曝光過度和曝光不足的分子重新排列。平均駐波效應、改善解析度。

  - 以下名詞中翻英。

A.	黃光微影 - Photolithography

B.	光阻 - Photoresist

C.	預烤 - Prebake

D.	旋轉塗佈 - Spin-coating

E.	曝光 - Exposure

F.	顯影 - Developing

G.	硬烘烤 - Hard bake

H.	無塵衣 - Cleanroom suit

I.	光罩 - Photomask

J.	丙酮 - Acetone

K.	晶圓 - Wafer

L.	紫外光(全名) - Ultraviolet (UV) light

M.	駐波效應 - Standing wave effect

N.	解析度 - Resolution